- включать или останавливать (кроме аварийных случаев) оборудование, на котором не поручено работать;

- открывать двери электрошкафов;

- распитие спиртных напитков и употребление наркотических средств на рабочем месте.

- Обо всех замеченных неисправностях оборудования сообщить руководителю.

- В случае заболевания или получения травмы прекратить работу, лично или через работников сообщить об этом мастеру или начальнику и обратитесь в медпункт.

- При несчастном случае оказать пострадавшему первую помощь, сообщить о случившемся мастеру, вызвать скорую помощь по телефону 103. Принять меры сохранения обстановки, при которой произошел несчастный случай, если это не влияет на течение процесса работы и не представляет опасности для окружающих.

- Лица, виновные в нарушении требований данной инструкции, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Надеть спецодежду, застегнуть обшлага рукавов и все пуговицы одежды, чтобы не было свободно свисающих концов, надеть обувь с закрытым верхом. Волосы убрать под головной убор.

- Заточные станки с горизонтальной осью вращения круга, предназначенные для обработки вручную и без подвода смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), стационарного исполнения на тумбе и настольные, должны быть оснащены защитным экраном для глаз из безосколочного материала толщиной не менее 3 мм. Экран по отношению к кругу должен располагаться симметрично. Ширина экрана должна быть больше диаметра круга не менее чем на 150 мм. Конструкция экрана должна предусматривать поворот вокруг оси для регулирования его положения в зависимости от величины обрабатываемой детали и износа шлифовального круга в пределах 20°, исключая полное его откидывание. Поворот экрана на угол более 20° должен быть сблокирован с пуском шпинделя станка. При невозможности использовать стационарный защитный экран должны применяться защитные очки или защитные козырьки, закрепленные на голове рабочего.

- Проверить неисправность станка, соблюдая общую последовательность:

- проверить механическую прочность крепления заземления;

- проверить надежность крепления защитных кожухов;

- визуально осмотреть состояние круга, он должен быть без сколов и трещин и иметь маркировку;

- убедиться в наличии и исправности защитного ограждения;

- проверить правильность установки подручника и надежность его крепления – зазор между краем подручника и рабочей поверхностью круга должна быть не более 3 мм;

- убедиться в исправности станка на холостом ходу, его пускового устройства и наличии исправного ограждения, отсутствия биения круга;

- Обо всех замеченных неисправностях станка, ограждений, приспособлений сообщить мастеру и приступать к работе только после их устранения.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Включить вытяжную вентиляцию и проверить ее работу.

- Проверить надежность крепления абразивного круга, наличие картонных прокладок между зажимными фланцами и кругом, надежность  крепления гаек, зажимающих фланцы.

- Проверить исправную работу станка на холостом ходу в течение 3-5 мин, находясь в стороне от опасной зоны возможного разрыва абразивного круга.

- Перед  обработкой  детали и приспособления очистить их от стружки и масла.

- При заточке или доводке инструмент надежно закреплять в приспособлении или пользоваться подручником. Запрещается при заточке удерживать инструмент на весу.

- При ручной подаче подавать круг или инструмент на круг плавно, без рывков и резкого нажима. Короткий и мелкий инструмент держать с помощью специальной оправы.

- Не допускается работа боковыми поверхностями круга, если круг не предназначен специально для такого вида работ.

- Работать на заточном станке только с защитными приспособлениями (экран, очки защитные).

- Короткий и мелкий инструмент держать с помощью специальной оправы.

- Следить, чтобы пальцы при заточке не соприкасались с абразивным кругом и лезвием затачиваемого инструмента.

- Не производить работу на торцовочных поверхностях круга.

- Во избежание ранения отлетающими частицами круга в случае его разрыва, стоять при работе на станке чуть сбоку от абразивного круга (под углом 45 градусов к кругу).

- Металлическую и абразивную пыль периодически убирать щеткой. Сдувать пыль ртом запрещается.

- Наладку и регулировку станка производить только при отключенном электропитании.

- Остановить станок и выключить электрооборудование в следующих случаях:

- уходя от станка даже на короткое время;

- временного прекращения работы;

- перерыва в подаче электроэнергии;

- при уборке,  смазке, чистке станка;

- при  обнаружении  какой-либо  неисправности,  которая  грозит опасностью;

- при подтягивании болтов, гаек и других крепежных деталей.

- Во время работы на заточном станке запрещается:

- работать на станке в рукавицах или перчатках, а также с забинтованными  пальцами без резиновых напальчников;

- брать и подавать через работающий станок какие-либо предметы, подтягивать гайки, болты и другие соединительные детали станка;

- затачивать режущий инструмент на неисправном оборудовании;

- тормозить вращение шпинделя нажимом руки на вращающиеся части станка;

- пользоваться местным освещением напряжением выше 42В;

- опираться на станок во время его работы и позволять это делать другим;

- работать кругами,  имеющими трещины или выбоины;

- применять рычаги для увеличения нажима на круг;

- во время работы станка открывать и снимать ограждения и предохранительные устройства;

- оставлять ключи, приспособления и другие инструменты на работающем станке.

- не доставать упавшие предметы, детали из опасных  зон, не выключив станок.

- При появлении неполадок в работе станка, немедленно прекратить работу,  остановить заточной станок, сообщить руководителю о неисправности.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- К возможным аварийным ситуациям относятся:

- разрыв абразивного круга;

- обрыв заземляющей шины;

- превышение предельно-допустимых уровней абразивной пыли;

- возникновение пожара при производстве огневых работ и обработке металлов.

- Во всех случаях возникновения аварийных ситуаций немедленно остановить работу, обесточить оборудование и сообщить администрации предприятия.

- При возникновении пожара вызвать пожарную охрану по телефону 101 и принять меры по его ликвидации, правильно применив первичные средства пожаротушения. В случае опасности покинуть зону пожара.

- При поражении электрическим током, освободить пострадавшего путем аварийного отключения оборудования или другими безопасными способами и доставить пострадавшего к врачу при любых случаях поражения электротоком.

- При несчастных случаях оказать пострадавшему первую помощь, вызвать скорую помощь по телефону 103, сообщить администрации предприятия.

- При разрыве абразивного круга или обрыве заземляющей шины отключить станок и вывесить плакат «Не включать – работают люди!».

- Принять меры к сохранению обстановки, при которой произошел несчастный случай, до начала проведения расследования комиссией, если это не представляет опасности для окружающих и не влияет на течение процесса работ. При сохранить обстановку невозможно, зафиксировать ее на фото-, видео-.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- Выключить станок, очистить его от стружки, при необходимости протереть.

- Провести уборку рабочего места от стружки, пыли и заготовок.

- Обо всех неисправностях, замеченных в процессе работы, а также о принятых мерах сообщить мастеру.

- Снять спецодежду, осмотреть, привести в порядок и убрать в шкафчик, предназначенный для спецодежды.

- Вымыть руки и лицо с мылом или принять душ.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| с инструкцией по охране труда |  | # при работе на заточном станке |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: |  |  |  |  |  |
| № п/п | Ф.И.О. |  | Должность | Дата | Подпись |