- Требования безопасности перед началом работы

  - Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берег.

  - Проверить наличие и надежность крепления защитных ограждений и соединений защитного заземления с корпусом станка.

  - Разложить инструменты и заготовки в определенном установленном порядке на тумбочке или на специальном приспособлении, убрать все лишнее.

  - Прочно закрепить резец и обрабатываемую деталь, вынуть ключ из патрона и положить его на установленное место.

  - Проверить работу станка на холостом ходу.

- Требования безопасности во время работы

  - Плавно подводить резец к обрабатываемой детали, не допускать увеличения сечения стружки.

  - Не наклонять голову близко к патрону, вращающейся детали или режущему инструменту.

  - Не принимать и не передавать какие-либо предметы через вращающиеся части станка.

  - Не измерять обрабатываемую деталь, не смазывать, не чистить и не убирать стружку до полной остановки станка.

  - Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть на него инструмент или заготовки.

  - Не охлаждать режущий инструмент или обрабатываемую деталь с помощью тряпки или протирочных концов.

  - Не останавливать станок путем торможения патрона рукой.

  - Не поддерживать и не ловить рукой отрезаемую деталь.

  - Не оставлять работающий станок без присмотра.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - При неисправности резца, его поломке или выкрашивании, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести резец от обрабатываемой детали, выключить станок и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

  - При загорании электрооборудования станка, немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислым, порошковым огнетушителем или песком.

  - При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру), которому оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

- Требования безопасности по окончании работы

  - Отвести резец от обрабатываемой детали и выключить станок.

  - Убрать стружку со станка при помощи крючка и щетки, не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой.

  - Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в металлический ящик с крышкой.

  - Привести в порядок инструмент и убрать его на место.

  - Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

  - Проветрить помещение учебной мастерской.