  - внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

- Требования безопасности перед началом работы

  - Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

  - Внешним осмотром проверить целостность и исправность переносного электроинструмента, подводящего токоведущего кабеля и защитного заземления (зануления) корпуса.

  - Надеть диэлектрические перчатки и встать на диэлектрический коврик.

  - Проверить исправную работу переносного электроинструмента на холостом ходу и убедиться в надежности крепления режущего инструмента.

- Требования безопасности во время работы

  - Включить электроинструмент только после того, как обрабатываемая деталь закреплена на верстаке или другом рабочем месте.

  - Подавать электроинструмент к обрабатываемой детали плавно, без резких движений и толчков.

  - Не допускать попадания на электроинструмент воды, грязи и других веществ, следить за исправностью защитного заземления (зануления).

  - Не работать при сильной вибрации электроинструмента.

  - Не оставлять электроинструмент без присмотра включенным в сеть, не передавать его другим недопущенным лицам.

  - Ставить или класть электроинструмент в безопасном положении, исключающим его падение.

  - Следить при работе за подводящим токоведущим кабелем, не допускать его скручивания, завала деталями и механическим воздействиям.

  - Не проводить частичную разборку и регулировку электроинструмента, включенного в сеть.

  - Не переходить с одного участка работы на другой с невыключенным электроинструментом.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - При появлении неисправности в работе электроинструмента, сильной вибрации режущего инструмента, а также нарушении изоляции подводящего токоведущего кабеля или защитного заземления (зануления) прекратить работу, выключить электроинструмент и после отключения его от сети устранить возникшую неисправность.

  - В случае короткого замыкания и загорания электроинструмента или подводящего токоведущего кабеля отключить электроинструмент от сети и приступить к тушению очага возгорания углекислотным или порошковым огнетушителем.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

  - При поражении электрическим током немедленно отключить электроинструмент от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

- Требования безопасности по окончании работы

  - Отключить электроинструмент от сети и привести его в порядок.

  - Привести в порядок рабочее место, стружку убирать щеткой, не сдувать ее ртом и не сметать рукой.

  - Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.