- Требования безопасности перед началом работы

  - Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

  - Проверить состояние и исправность оборудования и инструмента.

  - Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и разложить на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

  - Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, убедиться в их исправности.

  - При пайке деталей и проводов с использованием оловяно-свинцовых припоев включить вытяжную вентиляцию.

- Требования безопасности во время работы

  - Запрещается подавать на рабочие столы учащихся напряжение выше 42 В переменного и 110 В постоянного тока.

  - Собирать электрические схемы, производить в них переключения необходимо только при отсутствии напряжения. Источник тока подключать в последнюю очередь.

  - Электрические схемы собирать так, чтобы провода не перекрещивались, не были натянуты и не скручивались петлями.

  - При пайке использовать в качестве флюса только канифоль, кислотой пользоваться запрещается.

  - Собранную электрическую схему включать под напряжение только после проверки ее учителем (преподавателем, мастером).

  - При работе с электрическими приборами и машинами следить, чтобы руки, одежда и волосы не касались вращающихся деталей машин и оголенных проводов.

  - Не проверять наличие напряжения прикосновением пальцев, использовать для этого указатель напряжения.

  - Не оставлять без надзора не выключенные электрические устройства.

  - Строго выполнять инструкцию по охране труда при электропаянии.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - При обнаружении повреждений электропроводки, неисправности оборудования, приборов немедленно отключить питание и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

  - При загорании электрооборудования немедленно выключить рубильник и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

- Требования безопасности по окончании работы

  - Отключить электрическую схему от источника тока.

  - Привести в порядок рабочее место, сдать на хранение оборудование и инструмент.

  - Провести влажную уборку помещения и выключить вытяжную вентиляцию.

  - Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.