  - Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

  - Подготовить и проверить исправность инструмента, приспособлений и электропаяльника, убедиться в целостности ручки электропаяльника и шнура электропитания.

  - Проверить надежность заземления металлического рабочего стола или металлического листа на столе.

  - Убедиться, что вблизи рабочего места для электропаяния нет легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

  - Включить вытяжную вентиляцию.

- Требования безопасности во время работы

  - Осторожно обращаться с электропаяльником, не ронять его и не ударять по нему каким-либо предметами, не использовать его в качестве ударного инструмента.

  - Не касаться горячих мест электропаяльника незащищенными руками, остерегаться при пайке брызг расплавленного припоя.

  - При кратковременных перерывах в работе класть нагретый электропаяльник на специальную термостойкую подставку.

  - Во избежание ожогов не определять степень нагрева электропаяльника и нагретых его частей рукой.

  - При пайке использовать в качестве флюса только канифоль, использование кислоты запрещается.

  - Не оставлять без присмотра включенный в сеть электропаяльник.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - При неисправности электропаяльника, подводящего электрического шнура немедленно прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру), отключив, при этом, электропаяльник от сети.

  - При возникновении пожара немедленно отключить электропитание, эвакуировать обучающихся из помещения, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

  - При поражении электрическим током немедленно отключить подаваемое напряжение, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии дыхания и пульса сделать пострадавшему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

- Требования безопасности по окончании работы

  - Отключить электропаяльник от сети и после его остывания убрать на место для хранения.

  - Привести в порядок рабочее место, сделать влажную уборку помещения и выключить вытяжную вентиляцию.

  - Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.